- I would like to create a Python-based project for the simulation of cardiac electrophysiology and cardiovascular function, initially focused on realistic ECG generation.

The project should be grounded in real cardiac physiology and electrophysiology. The simulation must model the physiological electrical activation of the heart as it actually occurs, beginning with the sinoatrial (SA) node and propagating through:

- the atria,

- the atrioventricular (AV) node,

- the His bundle and bundle branches,

- Purkinje fibers,

- and finally the ventricular myocardium.

Repolarization (recovery of excitability) must also be physiologically simulated.

A major requirement is realistic heart rate variability (HRV). HRV should not be implemented as a simple random modulation of heart rate, but should emerge from the physiology and dynamics of complex biological systems, including autonomic influences and nonlinear variability.

The system must generate a realistic 12-lead ECG derived directly from the sequential electrical activation and repolarization of cardiac structures. The ECG should therefore emerge naturally from the underlying electrophysiological simulation rather than from predefined waveform templates.

The simulation must also reproduce realistic pathological ECG changes resulting from disturbances in electrophysiology itself. These changes must emerge mechanistically from the model rather than being hardcoded waveform modifications.

The following pathological conditions should eventually be supported:

- Atrial arrhythmias

  - Atrial fibrillation

  - Atrial flutter

- AV conduction disorders

  - First-, second-, and third-degree AV block

- Intraventricular conduction disturbances

  - Left bundle branch block (LBBB)

  - Right bundle branch block (RBBB)

  - Hemiblocks/fascicular blocks

- Ischemic and hypoxic conditions

  - Subendocardial ischemia

  - Acute coronary syndrome (ACS)

  - Myocardial infarction in different anatomical regions

- Cardiac arrhythmias

  - Isolated extrasystoles

  - Bigeminy/trigeminy

  - Ventricular tachycardia

  - Potentially more advanced ventricular arrhythmias later

Development roadmap:

Phase 1:

- Electrophysiology simulation

- Realistic cardiac activation/repolarization

- 12-lead ECG generation

- Arrhythmia and conduction disorder simulation

Phase 2:

- Addition of cardiac mechanical pump function

- Electromechanical coupling

- Pressure-volume relationships

- Stroke volume and cardiac output simulation

Phase 3:

- Full cardiovascular circulation model

- Hemodynamic regulation

- Autonomic nervous system integration

- Baroreflex and vascular regulation

- Multi-compartment circulation

Questions:

- Is such a project realistically achievable in Python?

- requirements to ensure the project is implemented in a technically clean and scalable way:

- Event-driven electrophysiology engine

- Separation between:

  - tissue electrophysiology,

  - conduction system,

  - ECG forward model,

  - pathology modules,

  - and visualization layer

- Deterministic physiological core with optional stochastic modulation

- Plugin system for pathological conditions

- Numerical stability and reproducibility are mandatory

- Ability to run both:

  - simplified real-time simulations,

  - and more computationally expensive research-grade simulations

- Clear distinction between:

  - cellular models,

  - tissue propagation,

  - and body-surface ECG derivation

- Extensive validation against physiological reference ECGs

Regarding the actual question: yes, such a project is fundamentally achievable — however, it is more realistically a multi-year research and engineering effort. The key is to start small and progressively increase complexity.

A realistic starting point would be:

- Discrete activation sequence instead of full PDE-based models

  - SA node → atria → AV node → His/Purkinje system → ventricles

  - conduction velocities and refractory periods

  - from this, derive a simplified vectorcardiogram

- Derive a 12-lead ECG from this model

  - initially normal sinus rhythm

  - then bundle branch blocks and AV blocks

- Only afterwards implement complex arrhythmias

  - atrial fibrillation, flutter, ventricular tachycardia, etc.

  - emergent mechanisms instead of predefined waveform templates

- Introduce biophysical cellular models later

  - Hodgkin–Huxley-type models

  - Luo–Rudy models

  - Ten Tusscher models

  - monodomain/bidomain approaches

For an MVP, I would strongly recommend NOT starting with a full PDE-based cardiac tissue model. Instead, begin with:

- a directed conduction graph of the heart,

- physiological timing parameters,

- refractory logic,

- spatial activation vectors,

- and synthetic but mechanistically correct ECG signal generation.

That alone would already be extremely impressive and substantially more realistic than most existing ECG simulators.

- What would be the best technical and scientific architecture for implementing it?

- Which mathematical and electrophysiological models should be used initially?

- How should the project be modularized to allow progressive expansion from ECG simulation to full cardiovascular physiology?

- Which existing open-source projects, libraries, or research frameworks would be useful references?

- What would be a realistic MVP (minimum viable product) for Phase 1?

- Additionally, I would provide GitHub/Copilot or developers with the following architectural requirements to ensure the project is implemented in a technically clean and scalable way:

- Event-driven electrophysiology engine

- Separation between:

  - tissue electrophysiology,

  - conduction system,

  - ECG forward model,

  - pathology modules,

  - and visualization layer

- Deterministic physiological core with optional stochastic modulation

- Plugin system for pathological conditions

- Numerical stability and reproducibility are mandatory

- Ability to run both:

  - simplified real-time simulations,

  - and more computationally expensive research-grade simulations

- Clear distinction between:

  - cellular models,

  - tissue propagation,

  - and body-surface ECG derivation

- Extensive validation against physiological reference ECGs

Regarding the actual question: yes, such a project is fundamentally achievable — however, it is more realistically a multi-year research and engineering effort. The key is to start small and progressively increase complexity.

A realistic starting point would be:

- Discrete activation sequence instead of full PDE-based models

  - SA node → atria → AV node → His/Purkinje system → ventricles

  - conduction velocities and refractory periods

  - from this, derive a simplified vectorcardiogram

- Derive a 12-lead ECG from this model

  - initially normal sinus rhythm

  - then bundle branch blocks and AV blocks

- Only afterwards implement complex arrhythmias

  - atrial fibrillation, flutter, ventricular tachycardia, etc.

  - emergent mechanisms instead of predefined waveform templates

- Introduce biophysical cellular models later

  - Hodgkin–Huxley-type models

  - Luo–Rudy models

  - Ten Tusscher models

  - monodomain/bidomain approaches

For an MVP, I would strongly recommend NOT starting with a full PDE-based cardiac tissue model. Instead, begin with:

- a directed conduction graph of the heart,

- physiological timing parameters,

- refractory logic,

- spatial activation vectors,

- and synthetic but mechanistically correct ECG signal generation.

That alone would already be extremely impressive and substantially more realistic than most existing ECG simulators.

- Das geht definitiv in die richtige Richtung — und zwar erstaunlich weit. Die Datei ist für einen ersten Konzeptentwurf bereits ungewöhnlich gut strukturiert und wissenschaftlich deutlich über dem Niveau typischer „ECG simulator“-Projekte.

Die wichtigsten Stärken sind:

- klare kausale Architektur (Ionenkanal → AP → Ausbreitung → Dipol → ECG)

- emergenter Ansatz statt Waveform-Templates

- sinnvolle Phasenaufteilung

- physiologisch korrekte Modellhierarchie

- Trennung zwischen Zell-, Gewebe- und ECG-Ebene

- realistische Pathophysiologie

- sinnvolle Literaturbasis

- gute Modularisierung

Vor allem dieser Teil ist extrem wichtig und absolut richtig:

Alle pathologischen EKG-Veränderungen emergieren aus Parameteränderungen der Grundphysiologie –

keine vorgegebenen Templates.

Das ist der entscheidende Unterschied zwischen:

- einem echten elektrophysiologischen Simulator
und

- einem „ECG waveform generator“.

Allerdings würde ich einige Dinge strategisch ändern bzw. priorisieren, damit das Projekt realistisch umsetzbar bleibt.

# Die wichtigste strategische Empfehlung

Du solltest NICHT mit vollständigen biophysikalischen ODE/PDE-Modellen beginnen.

Warum?

Weil:

- ten Tusscher + Monodomain + 12-Kanal-Forward-Model + HRV + Pathologien
bereits ein massives Forschungsprojekt ist,

- numerische Stabilität schwierig wird,

- Debugging fast unmöglich wird,

- und du sonst monatelang nur Solver-Probleme bekämpfst.

Der aktuelle CONCEPT.md springt relativ früh auf Forschungsniveau.

Für ein erfolgreiches Projekt würde ich eine zusätzliche „Phase 0“ einführen.

# Empfohlene Phase 0 (extrem wichtig)

## Ziel:

Mechanistisch korrektes ECG ohne PDE-Solver.

Architektur:

Discrete conduction graph

↓

Activation timing

↓

Refractory logic

↓

Spatial activation vectors

↓

Synthetic vector ECG

↓

12-lead projection

Also:

- kein echtes Reaktions-Diffusionsmodell,

- keine kontinuierlichen PDEs,

- keine vollständigen Zellmodelle.

Stattdessen:

- gerichteter Herzleitungsgraph,

- physiologische Leitungszeiten,

- Aktivierungsfronten,

- Refraktärzeiten,

- Summation elektrischer Vektoren.

Das reicht bereits für:

- normales ECG,

- AV-Blöcke,

- Schenkelblöcke,

- Hemiblöcke,

- Extrasystolen,

- viele Tachykardien,

- AF-/Flutter-Grundmechanismen.

Und vor allem:
Du bekommst innerhalb weniger Wochen sichtbare Ergebnisse.

Das ist extrem wichtig.

# Was ich am aktuellen Konzept ändern würde

## 1. Zellmodelle zunächst stark vereinfachen

Die genannten Modelle:

- Zhang

- Courtemanche

- ten Tusscher

- Inada

sind wissenschaftlich korrekt —
aber für einen Einstieg brutal komplex.

ten Tusscher allein:

- ~20 Zustandsvariablen,

- steife ODEs,

- numerisch empfindlich.

Empfehlung:

## Erst:

- FitzHugh-Nagumo
oder

- Aliev-Panfilov

als vereinfachte Excitable-Media-Modelle.

Dann später:

- ten Tusscher,

- Luo-Rudy,

- Courtemanche.

Das beschleunigt die Entwicklung massiv.

# 2. Das HRV-Konzept ist überraschend gut

Dieser Abschnitt ist tatsächlich ziemlich stark:

HRV entsteht aus dem Zusammenspiel mehrerer physiologischer Oszillatoren

Das ist deutlich realistischer als:

- „random RR jitter“.

Besonders gut:

- 1/f-Charakteristik,

- gekoppelte Oszillatoren,

- autonome Modulation des If-Stroms.

Das würde ich unbedingt behalten.

# 3. Das Vorwärtsmodell ist noch zu idealisiert

Der Dipolansatz ist okay für Phase 1.

Aber:

φ(r) = (1/4πσ) · Σ [p_i / |r - r_i|²]

ist physiologisch nur grob korrekt.

Später solltest du ergänzen:

- torso conductivity anisotropy,

- volumetric conductor model,

- bidomain physics,

- realistische Herzorientierung.

ABER:
Für MVP völlig ausreichend.

# 4. Die Pathologie-Idee ist hervorragend

Das hier ist wahrscheinlich der stärkste Teil:

Pathologien entstehen durch Änderung physiologischer Parameter

Genau so sollte man es machen.

Zum Beispiel:

## LBBB

Nicht:

draw wide QRS

sondern:

left bundle conductivity = 0

und das ECG emergiert.

Das ist wissenschaftlich sauber.

# 5. Was aktuell noch fehlt

## A) Anatomische Geometrieebene

Später brauchst du:

- 2D/3D Herzgeometrie,

- Faserorientierung,

- regionale Heterogenität.

Sonst:

- STEMI-Lokalisation,

- Reentry,

- Rotoren,

- VT,
werden irgendwann unrealistisch.

## B) Simulationsebenen / Modi

Du brauchst vermutlich:

| Modus | Zweck |
| --- | --- |
| Fast simplified mode | Echtzeit-ECG |
| Research mode | Präzise Elektrophysiologie |
| Educational mode | Visualisierung |
| GPU mode | Große Gewebe-Simulation |

Das fehlt noch.

## C) Numerikstrategie

Sehr wichtig.

Derzeit fehlt:

- Solver-Architektur,

- adaptive timestep control,

- stiff ODE handling,

- PDE discretization strategy.

Das wird später kritisch.

# Mein Gesamturteil

Das Konzept ist:

- wissenschaftlich erstaunlich fundiert,

- architektonisch sinnvoll,

- prinzipiell realisierbar.

ABER:
Es ist momentan eher:

- „Computational Cardiology Research Framework“
als

- kleines Pythonprojekt.

Das ist nichts Schlechtes —
man sollte sich nur bewusst sein, wie groß das eigentlich ist.

# Meine konkrete Empfehlung

## So würde ich anfangen:

### MVP v1

- diskreter Leitungsgraph,

- Aktivierungszeiten,

- Refraktärlogik,

- Vektor-ECG,

- 12 Ableitungen,

- normale Rhythmen,

- AV-Block,

- LBBB/RBBB,

- Extrasystolen.

### MVP v2

- einfache 2D-Ausbreitung,

- FitzHugh-Nagumo,

- Reentry,

- AF-/Flutter-Mechanismen.

### Erst danach

- echte Zellmodelle,

- ten Tusscher,

- bidomain,

- Ischämiemodelle,

- mechanische Kopplung.

Das wäre eine sehr realistische und gleichzeitig extrem beeindruckende Roadmap.

- Herzkreislauf-Simulation: Machbarkeitsanalyse & Konzept

Ja, dieses Projekt ist definitiv realisierbar – und wissenschaftlich äußerst anspruchsvoll. Lass mich das strukturiert durchdenken.

- Architekturkonzept

Das Kernproblem ist die kausale Kette: Elektrophysiologie → Erregungsausbreitung → EKG-Signal. Alles muss aus den Grundprinzipien emergieren, nicht vorgegeben werden.

- Schicht 1: Zelluläre Elektrophysiologie

Grundlage sind Hodgkin-Huxley-artige Ionenkanalmodelle, spezialisiert für verschiedene Herzmuskelzelltypen:

Sinusknoten-Zelle    →  Automatizität (If-Strom, "funny current")

Vorhof-Myozyt        →  Aktionspotential Typ 1 (kurze Plateau-Phase)

AV-Knoten-Zelle      →  Langsame Überleitung (Ca²⁺-abhängig)

His-Purkinje-Zelle   →  Schnelle Überleitung, lange Refraktärzeit

Ventrikel-Myozyt     →  Langes Plateau (Typ 2), IK1-dominiert

Geeignete publizierte Modelle: ten Tusscher-Panfilov (Ventrikel), Courtemanche (Vorhof), Zhang (Sinusknoten)

- Schicht 2: Gewebsebene & Erregungsausbreitung

Reaktions-Diffusions-System auf einem anatomisch strukturierten Gitter:

∂V/∂t = D·∇²V + I_ion/Cm

- Anisotrope Leitfähigkeit (Faserrichtung)

- Unterschiedliche Gewebsklassen mit ihren Leitgeschwindigkeiten

- His-Bündel, Tawara-Schenkel, Purkinje-Netz als Schnellleitungssystem

- Schicht 3: EKG-Vorwärtsmodell

Vom intrazellulären Potential zum Oberflächen-EKG über das Bidomain-Modell (vereinfacht: Dipolansatz):

φ(r) = (1/4πσ) ∫ (Vm · ∇·σᵢ) / |r-r'| dV'

Elektrodenplatzierung nach Standard → 12 Ableitungen aus physikalischer Projektion

- HRV: Komplexe Systemdynamik

Das ist der eleganteste Teil. HRV entsteht nicht aus Rauschen, sondern aus dem Zusammenspiel mehrerer Oszillatoren:

Sympathikus/Parasympathikus-Balance    →  LF-Band (0.04–0.15 Hz)

Respiratorische Sinusarrhythmie        →  HF-Band (0.15–0.4 Hz)

Barorezeptorreflex                     →  Mayer-Wellen

Fraktale Langzeit-Korrelationen        →  1/f-Charakteristik

Implementierung über gekoppelte nichtlineare Oszillatoren (z.B. Van-der-Pol) + autonomes Nervensystem als modulierender Input auf den If-Strom des Sinusknotens. Die fraktale Struktur entsteht über multiskalige Regulation – DFA (Detrended Fluctuation Analysis) sollte α ≈ 1.0–1.2 ergeben wie beim gesunden Menschen.

- Störungsmodell: Emergenz statt Vorgabe

Das Entscheidende: Pathologien entstehen durch Parameteränderungen, nicht durch EKG-Templates.

| Störung | Mechanismus (Parameter) | Emergentes EKG |
| --- | --- | --- |
| Vorhofflimmern | Erhöhte Heterogenität + verkürzte Refraktärzeit im Vorhof → Reentry-Wellen | Unregelmäßige f-Wellen, irreguläre RR |
| AV-Block I° | Erhöhte AV-Knoten-Refraktärzeit / reduzierte Leitgeschwindigkeit | PQ-Verlängerung |
| AV-Block II° Mobitz I | Zunehmende AV-Erschöpfung → Wenckebach | Progressive PQ-Verlängerung + Ausfall |
| AV-Block III° | Vollständige AV-Leitungsblockade | P- und QRS-Dissoziation |
| Linksschenkelblock | σ im linken Tawara-Schenkel → 0 | Breiter QRS, M-Form V5/V6 |
| Subendokardiale Ischämie | Verkürztes AP, reduziertes Ruhepotential | ST-Senkung |
| STEMI anterior | Depolarisationsblock Zone + Verlust If | ST-Hebung V1-V4 |
| VT | Reentry in geschädigtem Gewebe | Breite QRS-Tachykardie |

- Projektstruktur (Python)

cardiac_sim/

├── core/

│   ├── cell_models/          # Ionenkanalmodelle (ODE-Systeme)

│   │   ├── sinoatrial.py     # Zhang-Modell

│   │   ├── atrial.py         # Courtemanche-Modell

│   │   ├── avnode.py

│   │   └── ventricular.py    # ten Tusscher-Modell

│   ├── tissue/

│   │   ├── grid.py           # Anatomisches Gitter

│   │   ├── propagation.py    # PDE-Solver (FDM/FEM)

│   │   └── conductance.py    # Anisotropie, Leitungsbahnen

│   └── ecg/

│       ├── forward_model.py  # Dipolmodell → Elektroden

│       └── leads.py          # 12-Kanal-Berechnung

├── physiology/

│   ├── hrv.py                # Autonomes NS, Oszillatoren

│   ├── autonomic.py          # Sympathikus/Parasympathikus

│   └── reflex.py             # Barorezeptor (Phase 3)

├── pathology/

│   ├── arrhythmias.py        # Parametermodifikationen

│   ├── ischemia.py           # Regionale Ionenkanalstörungen

│   └── conduction.py         # Leitungsblockaden

├── simulation/

│   ├── engine.py             # Hauptsimulationsloop

│   └── solver.py             # ODE/PDE numerische Löser

└── visualization/

├── ecg_display.py        # 12-Kanal EKG-Anzeige

└── activation_map.py     # Erregungsausbreitung animiert

- Technologie-Stack

| Aufgabe | Bibliothek |
| --- | --- |
| ODE-Integration (Ionenkanäle) | scipy.integrate (LSODA, Radau) |
| PDE-Solver (Wellenausbreitung) | numpy + ggf. numba für GPU-Beschleunigung |
| Lineare Algebra | scipy.sparse (dünnbesetzte Matrizen) |
| Visualisierung | matplotlib + pyqtgraph (Echtzeit) |
| GUI | PyQt6 oder tkinter |
| Performance-kritisch | numba JIT oder cupy (CUDA) |

- Phasenplan

Phase 1 (EKG-Simulation) – dein aktuelles Ziel

- Zelluläre Modelle implementieren & validieren

- Vereinfachtes 2D-Gittermodell (Rechenzeit!)

- Vorwärtsmodell & 12-Kanal-EKG

- HRV-Modul

- Pathologie-Parameter-Framework

Phase 2 (Pumpfunktion)

- Frank-Starling-Mechanik

- Druck-Volumen-Beziehungen

- Mechanisches Modell gekoppelt an Elektrophysiologie (Calcium-Transient)

Phase 3 (Kreislaufregulation)

- Windkessel-Modell für Gefäßwiderstand

- Barorezeptorreflex

- Volumenregulation

- Kritische Herausforderungen

- Rechenzeit: Ein vollständiges 3D-Herzmodell braucht Stunden – du brauchst ein kluges vereinfachtes Gitter (z.B. 1D Leitungssystem + 2D regionale Patches)

- Parametervalidierung: Die Ionenkanalparameter müssen aus der Literatur sorgfältig übernommen werden

- EKG-Morphologie: Das Vorwärtsmodell ist der schwierigste Teil – Dipolnäherung vs. vollständiges Bidomain

Mein Vorschlag für den Einstieg: Beginne mit einem 1D-Leitungssystemmodell (SA → Vorhof → AV → His → Tawara → Purkinje → Ventrikel) als Proof-of-Concept, bevor du auf 2D/3D erweiterst. Das liefert schon ein korrektes EKG und ist validierbar.

Soll ich mit der konkreten Implementierung von Phase 1 beginnen? Ich würde mit dem Sinusknoten-Modell und dem 1D-Leitungssystem starten – das ist der Kern des ganzen Systems.